江苏省幼儿园教育装备指南

（征求意见稿）

# 前  言

为了推动江苏省学前教育事业普及、普惠、安全、优质发展，拓展江苏省课程游戏化改革的创造性成果，规范和引领江苏省幼儿园设施设备和玩教具的配备，确保幼儿生命安全和身心健康发展，依据《中华人民共和国学前教育法》（中华人民共和国主席令第34号）、《幼儿园保育教育质量评估指南》（教基〔2022〕1号）、《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）、《幼儿园工作规程》（中华人民共和国教育部令第39号）、《3-6岁儿童学习与发展指南》（教基二〔2012〕6号）等，在充分吸纳近年来我省推进幼儿园课程游戏化项目建设及其他地区先进的幼儿园课程改革和装备实践成果的基础上，融入现代化的教育理念和先进技术，修改编制了《江苏省幼儿园教育装备指南》（以下简称《指南》），以充分发挥装备即服务、装备即教育、装备即课程的作用。

2011年颁发的《江苏省幼儿园教育技术装备配备标准》自本《指南》颁布之日起废止。

# 目  录

前  言	I

第一部分  总则	1

一、装备原则	1

二、编制说明	2

三、实施要求	2

第二部分  户外场地装备	4

一、安全、卫生和环保要求	4

（一）场地地面	4

（二）固定器械	4

（三）安防监控	4

（四）生活垃圾	5

（五）给排水系统	5

二、配备内容及要求	5

（一）配备内容	5

（二）使用要求	8

第三部分  活动室装备	11

一、安全、卫生和环保要求	11

（一）建筑安全	11

（二）材料安全	11

（三）卫生消毒	11

（四）空气环境	11

（五）采光照明	11

（六）消防安全	12

（七）生活垃圾	12

二、配备内容及要求	12

（一）幼儿活动室和生活辅助用房	12

（二）班级活动区	16

（三）综合活动室	20

（四）*资源教室（选配）	23

第四部分 信息技术装备	26

一、安全、卫生和环保要求	26

（一）电气安全	26

（二）机械安全	26

（三）材料卫生	26

（四）散热通风	26

（五）能源效率	26

（六）环保回收	26

二、配备内容及要求	27

（一）配备内容	27

（二）使用要求	31

第五部分  附录	34

附录一、用词说明	34

附录二、引用文件	35

附录三、江苏地区适宜栽种的植物品种例举	38

附录四、江苏地区适宜饲养的动物品种例举	39

附录五、托班（2-3岁）配备建议	40

附录六、图书配备建议	43

# 第一部分  总则

为深入贯彻落实《中华人民共和国学前教育法》《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《幼儿园工作规程》等法律法规和国家纲领性文件要求，全面落实《中共江苏省委 江苏省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的意见》（苏发〔2019〕19号）部署，紧扣《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园保育教育质量评估指南》核心要义，依据《幼儿园建设标准（2019年修订版）》规范指引，现以“促进幼儿德智体美劳全面发展”为根本目标，系统构建具有适切性、教育性与前瞻性的江苏省幼儿园教育装备配置体系。通过深化“以生活为基础”“以游戏为基本活动”的实践路径，推动活动空间、课程内容与设施装备的有机融合，促进我省城乡学前教育高质量协同发展，为全面落实立德树人根本任务提供坚实的物质保障与实践支撑。

- 一、装备原则

- 1.安全性。幼儿园教育装备应将保障幼儿安全放在首位。室内外场地、设施设备及玩教具应符合国家相关质量标准和安全要求，无毒无害、无尖锐棱角。应注意保护幼儿的视力、听力和嗅觉等感觉器官以及神经系统的安全，避免颜色的强烈刺激，避免分贝过高的环境和玩教具，全面保护幼儿身心健康。谨慎为幼儿配备玩具小物件，严防幼儿误食，加强幼儿（含特殊需要幼儿）在玩具使用过程中的安全教育和管理。

- 2.趣味性。幼儿园配备的玩教具应充分尊重并激活幼儿的好奇心，保证种类多样、数量充足，满足幼儿开展不同类型游戏活动的需要。引导幼儿动手动脑，共同创设一个自然生态的儿童游戏场和充满邀请感的生活空间，使环境建设的过程成为幼儿学习的过程。

- 3.教育性。幼儿园应充分珍视幼儿生活的教育价值，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，有目的、有计划地创设环境和选择、更新、补充教育装备。配备的玩教具应符合不同年龄段幼儿身心发展水平和特点，能启迪幼儿智慧，激发探究兴趣，鼓励想象创造，促进幼儿身心全面发展。

- 4.适宜性。幼儿园应充分珍视幼儿生活的教育价值，依托当地自然资源、社会资源和文化资源，因地（园）制宜添置教育装备和材料，突出亲近自然和便捷可及，彰显地方文化与生活特点，弘扬中华民族优秀文化。支持园长、教师及幼儿有目的、有计划、自主动态地购置或替换装备及材料，推动园内外、室内外资 源联通互补，构建开放、多元的学习生态。

5.包容性。幼儿园应根据实际需求，适量增加对特殊需求幼儿的支持性装备，装备需符合其身心特点与个别化教育需求，应与集体活动场景和环境相适配，并便于随其发展动态调整。

- 二、编制说明

1.本《指南》适用于我省招收2-6岁儿童的各级各类幼儿园及其他学前教育机构。

2.本《指南》中的“幼儿园教育装备”是指除房屋等基础设施外，为保障教育教学、幼儿室内外活动等配置的设施设备与玩教具的总称。具体涵盖空间布局、生态环境、基础设施、玩教具、信息技术装备等，包含采购、自制和自带的产品及材料。本《指南》包括总则、户外场地装备、活动室装备、信息技术装备及附录共五个部分。其中，标有“*”的条目为选择性配备项目，2-3岁托班具体配备内容详见附录五。

3.本《指南》中装备规格数量根据不同场景需求分为两类标准：其中户外场地、信息技术及综合活动室、资源教室等全园共用的装备，建议按“园”统一配置；班级活动室、寝室、盥洗室等班级单元内的装备，建议按“班”进行配置，班级规模参考：托班20人/班、小班/25人/班、中班/30人/班、大班/35人/班。

4.除本《指南》列出的标准外，幼儿园其他建设装备必须符合国家现行的有关规范和强制性标准。厨房、保健室、保安室等配置应依照相关部门制定的要求实施。

- 三、实施要求

1.本《指南》注重整体环境的育人功能，强调整体环境建设要以幼儿为中心，融合活动内容、活动方式以及设施设备为一体，满足幼儿感知、操作、体验、合作、探究等个性化活动需求，各地各幼儿园可因地（园）制宜建设或改造适合本园幼儿的室内外活动空间，使园所的人工环境与自然环境协调发展，让每一面墙、每一块场地、每一件材料都为幼儿的发展发挥作用。

2.本《指南》积极支持幼教行政管理人员、教研员、园长、教师、幼儿等共同参与教育装备规划设计、建设配置及管理过程，邀请当地各相关行业高水平专家参与不同区域的装备配备研究，推动装备配备的过程成为课程开发、教师专业发展的过程。

3.本《指南》在实施过程中，应对园所装备进行定期维护和更新，将配置与更新纳入年度经费预算，依据《中华人民共和国学前教育法》相关规定配备玩教具及图书，建立玩教具及图书经费更新制度，做到专款专用，确保必配装备根据幼儿发展需要和课程实施要求配置到位，并能每年进行补足或更新优化。对教职工定期组织开展装备使用培训，提高教师装备使用水平。

4.本《指南》是幼儿园装备的指导性意见，是各级教育部门对幼儿园开展装备建设、管理和相关评估的依据。各级教育部门应依据本《指南》指导幼儿园优化装备配置，提高装备的使用效益，促进幼儿身心全面和谐发展。

# 第二部分  户外场地装备

- 一、安全、卫生和环保要求

### （一）场地地面

幼儿园户外场地整体绿地率不应低于30%，软质地坪面积占比应大于70%。软质区域宜优先采用沙、泥、草、木屑等自然材料，也可选用符合环保标准的塑胶、塑木等材料；硬质区域可适度选用鹅卵石、砖、石块等铺装材料。所有场地地面必须保持平整、防滑、无积水，不得存在尖锐凸起、沉陷或开裂等安全隐患，微地形坡度应设计平缓。合成材料面层须严格执行《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）强制性标准，特定区域可参照《中小学人造草面层足球场地》（GB/T 43566-2023）、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T 43564-2023）、《中小学合成材料面层篮球场地》（GB/T 43565-2023）等推荐性国家标准中相关指标执行，确保物理性能、环保指标及铺装质量全面达标。

户外场地中下列特定功能区域，除符合上述通用要求外，还应满足以下要求：沙池应设于向阳背风处，面积不宜小于30平方米，沙层深度应为0.3米至0.5米。底部应设置排水系统或采用倾斜设计，逐层铺设碎石、卵石等排水材料；水池宜靠近沙池设置，水面面积不宜超过50平方米，贮水深度不应超过0.3米。池底及周边须采用防滑材料，并配备安全的快速排水设施。综合运动区域应设置30米长的直线跑道，跑道两端须设置长度不少于5米的缓冲区。

### （二）固定器械

户外场地器械配备应执行国家现行安全标准，其安全性能应符合《国家玩具安全技术规范》（GB 6675.1-2014）、《无动力类游乐设施 儿童滑梯》（GB/T 27689-2011）、《无动力类游乐设施 秋千》（GB/T 28711-2012）等标准规定，安装布局应同步符合《小型游乐设施安全规范》（GB/T 34272-2017）相关要求，确保器械间、器械与建筑物及树木等障碍物间保持足够安全距离。

### （三）安防监控

户外场地应安装覆盖幼儿活动区域的安全防范视频监控系统。系统应能提供分辨率不低于1080p的高清实时监视与回放图像，其数字录像设备的技术要求应符合《视频安防监控数字录像设备技术要求》（GB 20815-2018）中相关规定。

### （四）生活垃圾

户外场地生活垃圾收集设施的设置应根据《教育部办公厅等六部门关于在学校推进生活垃圾分类管理工作的通知》（教发厅〔2018〕2号）、《省政府办公厅关于转发省发展改革委省住房城乡建设厅江苏省生活垃圾分类制度实施办法的通知》（苏政办发〔2017〕136号）等相关要求执行。

### （五）给排水系统

户外场地应配备完善的给排水系统，确保排水通畅。活动区域周边宜设置数量充足、高度适宜的洗手池与洗脚池等盥洗设施。污水排放须符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）相关要求，不得影响园区及周边环境卫生与幼儿安全。

- 二、配备内容及要求

### （一）配备内容

| 装备类型 | 名称 | 内容及规格要求 | 单位 | 配备要求 及数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 户外 固定 器械 | 攀爬网 | 总高度应≤2200 mm， 每一个网孔孔内直径均应＜130 mm | 架 | 1 |  | 形状结构因地制宜 |
|  | 攀爬绳 | 绳索长度≤2000mm， 直径应在25mm-45mm之间 | 套 | 按需 |  |  |
|  | 滑梯 | 高度≤2000 mm，宽度范围300mm-700mm | 组 | 1 |  |  |
|  | 滑索 | 高150cm-200cm, 长15m-20m | 个 | 1-2 |  |  |
|  | 荡绳 | 距地0.5m垂直悬挂 | 根 | 1-2 |  |  |
|  | 秋千 | 各种形式的秋千 | 个 | 1-3 |  |  |
|  | 吊环 | 120cm-150cm不同高度，承受损坏1500 N的静载荷力 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 荡桥 | 长度≤2800mm，宽度≤900mm，高度≤1000mm；跌落高度应≤600mm | 组 |  | 1 |  |
|  | 地蹦床 | 每一个网孔孔内直径均应＜140mm | 个 |  | 按需 | 有大小 之分 |
|  | 多功能 器械 | 融锻炼幼儿走、跑、跳、攀、爬、滑、钻、荡、平衡、悬垂等基础动作能力发展为一体的功能器械 | 组 | ≥ 1 |  |  |
|  |  | 组合型攀岩墙 | 组 |  | ≥ 1 |  |
|  |  | 树屋 | 组 |  | ≥ 1 |  |
| 户外 综合活动材料 | 梯子 | 单梯（高600 mm-1500 mm） 双梯（高600 mm-1500 mm） 四面梯子（高1000 mm-1200 mm） | 组 | 按需 |  | 材质：竹梯、木梯均可 |
|  | 木板 | 表面光滑、不易断裂 | 块 | 按需 |  |  |
|  | 凳架 | 大小、重量适宜 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 平衡木 | 长≤3 m，宽≥10 cm，高≤30 cm | 台 | 按需 |  | 可移动组合，不固定 |
|  | 滚筒 | 直径560 mm、长度600 mm 直径560 mm、长度900 mm 直径630 mm、长度600 mm 直径630 mm、长度900 mm 直径630 mm、长度1800 mm | 个 | 按需 |  |  |
|  | 大型积木 | 碳化积木、泡沫积木、大型磁力积木、大型螺母 积木、空心积木等 | 套 | 按需 |  |  |
|  | 箱型推车 | 长460 mm、宽260 mm、高150 mm 长800 mm、宽600 mm、高400 mm 长1000mm、宽600mm、高400mm 长1000 mm、宽600mm、高400mm | 辆 | 按需 |  |  |
|  | 轮胎 | 不同规格的汽车轮胎 | 个 | 30 |  |  |
|  | 童车 | 无脚踏滑行车、三轮脚踏车、幼儿载人车、滑板车、扭扭车 | 辆 | 按需 |  |  |
|  | 球类 | 篮球、足球、羊角球等 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 跳绳 | 短：绳长约200cm-250cm，净重约70g-100g， 长：绳长约400cm-450cm | 根 | 按需 |  |  |
|  | 沙包 | 直径宜6cm-10cm，质量宜50g-150g | 个 | 按需 |  |  |
|  | 跳皮筋 | 橡胶或尼龙材质 | 根 |  | 按需 |  |
|  | 毽子 | 羽毛毽、皮毛毽、绒线毽 | 个 |  | 按需 | 底座禁止用金属填充 |
|  | 防护地垫 （体操垫） | 不同规格尺寸 | 块 | 40 |  |  |
| 户外 玩沙 材料 | 管类 | 正向直角剖面管、反向直角剖面管、基础剖面管、带孔剖面管、塑料软管、透明粗圆直管、多孔透明细圆直管、Pvc水管、竹筒等 | 根 | 按需 |  |  |
|  | 管接头类 | 圆管转接头、双通等径三通、45°弯头、90°弯头、直通、变径直通管帽、阀门等 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 其他辅助工具 | 支架、水车、沙铲、沙耙、沙锹、筛沙网 | 个 |  | 按需 | 与玩泥区共用 |
| 户外 玩泥 材料 | 辅助工具 | 铁锹、铲子、木槌、木棒、模具 | 个/把 | 按需 |  |  |
|  | 辅助容器 | 沉泥缸 | 个 |  | 按需 |  |
| 户外 玩水 材料 | 盛水器具 | 小桶、小盆、水瓢等 | 个 |  | 按需 | 不同材质、尺寸 |
|  | 浮沉材料 | 泡沫板、塑料瓶、海洋球、泡沫棒等 | 个 |  | 按需 |  |
|  | 水流引导 工具 | 水管、支架水管 | 根 |  | 按需 |  |
| 户外 涂鸦 材料 | 基础涂鸦工具 | 画笔、画板、画架、调色板、调色盘、调色盒、水粉颜料等 | 套 | 按需 |  |  |
|  | 多样化 创作工具 | 滚轮刷、海绵拓印棒、画架、小水桶、户外透明画架等 | 个 | 按需 |  |  |
| 户外 科探 材料 | 观察工具 | 如放大镜、捉虫器、望远镜等 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 测量工具 | 如直尺、布卷尺等 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 记录与实验 工具 | 标本盒、简易气象仪等 | 台 |  | 按需 |  |
| 户外 角色 材料 | 道具材料 | 根据野炊、野战、表演等不同情境提供 | — | 按需 |  |  |
|  | 其他辅助材料 | 帐篷、游戏垫/野餐垫等 | 顶/个 |  | 按需 |  |
| 户外 种植 工具 | 基础种植工具 | 喷水壶、水勺、小耙、小筐等 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 其他辅助工具 | 尺子、秤、植物生长观察盒、记录材料、标识材料等 | 个 |  | 按需 |  |
| 户外 饲养 工具 | 基础喂养工具 | 喂食器、喂养盆、不同动物（如乌龟、蚂蚁、仓鼠）生态饲养箱等 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 清洁工具 | 抹布、小扫帚、小簸箕等 | 个 | 按需 |  |  |
| 废旧 材料 | 容器类 | 缸坛、烧水壶、锅具、锅铲、盆等 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 其他 | 纸管、瓶罐、盒筐、轮胎等 | 个 | 按需 |  |  |
| 防护 材料 | 防护衣物 | 防污罩衣、连体防水衣、雨靴、头盔、护膝、护目镜、防护手套等 | 件 | 按需 |  |  |
|  | 其他防护用品 | 防护地垫（体操垫）、防污桌布、防污垫等 | 件 | 按需 |  |  |

### （二）使用要求

从幼儿视角出发，因地（园）制宜规划多种功能空间，如运动、玩沙、玩水、玩泥、种植、饲养、涂鸦、建构等区域，有条件的幼儿园可以设置半开放的室内外过渡区域。所配备材料的规格、数量及操作难度应与各年龄段幼儿的身体机能和动作发展水平相匹配，具体参照以下要求执行。

1.玩沙区

（1）沙质应选用安全细软的天然黄沙，禁用工业用沙；

（2）沙池应定期进行消毒，保持沙质清洁；

（3）配备必要的遮阳设施，要根据季节特点适时引导幼儿遮阳、防风、洒水降尘等。

2.玩水区

（1）应在沙池、涂鸦、玩泥、种植、饲养等相关区域就近设置水源，配备数量充足、高度适宜的水龙头，便于幼儿活动过程中取水、清洗；

（2）水资源充沛的地区应整体规划幼儿园水系，统筹考虑玩水、灌溉、水生生物养护、雨水回收利用及污水处理等功能，保持水系良好的流动性，确保水质清洁。

3.玩泥区

（1）应提供种类与干湿度多样化的天然无污染泥料，有条件的幼儿园可根据需要划分干泥区、湿泥区、材料区等功能区域；

（2）玩泥区位置宜靠近水源，便于幼儿取水、调和与清洗，并就近设置清洗空间，除配备一般水池外，还可配置固定式或手持式喷淋等设施，便于幼儿活动后冲洗清洁。

4.养殖区

（1）应选择适宜幼儿园场地条件的动物种类，如鸡、鸭、兔、鱼、乌龟、蝌蚪、蚕等性情温顺、无攻击性、易于照料的动物；

（2）饲养动物应无疾病风险、无攻击行为、无饲养隐患，避免对幼儿造成伤害或疾病传播风险；

（3）饲养环境应清洁安全，宜结合饲养活动设置观察与照料区域，引导幼儿参与日常喂食、清洁等照料过程。

5.种植区

（1）应根据地域条件选择种植品种，不应种植有毒带刺、有飞絮、病虫害多、有刺激性的植物；

（2）可根据幼儿园场地条件灵活布置多个种植区域，也可利用楼顶、平台等空间。并设置便于幼儿通行的路径；

（3）有条件的幼儿园可设置果园、菜园、花园等不同类型种植区，提供种类适宜、数量充足的种植工具。应提醒幼儿不随意采摘和食用未经确认的植物及其果实，保障活动安全。

6.涂鸦区

（1）可设置带有冲淋装置的涂鸦墙，位置及大小因地制宜，下方安装下水装置，并在附近提供水源和收纳空间；

（2）墙面表面应易于清洁，并能耐受反复涂画与擦洗，确保使用安全与持久耐用；

（3）确保采光好、阳光不直射。

7.运动区

（1）合理规划功能区域，避免运动时相互干扰；

（2）合理利用缓坡、沟渠等不同地形，以及草地、大树等自然条件，满足幼儿户外运动需要；

（3）鼓励不同年龄段幼儿跨区域灵活选择各类运动，亦可混龄开展户外活动，可积极利用当地资源开展传统体育活动和民间游戏，不得开展高强度、高难度竞技类体育活动。

8.建构区

（1）建构区宜设置在平整、开阔的场地，为幼儿的搭建提供稳定地基；

（2）应为幼儿配备儿童安全帽，以防高处积木掉落或在取放过程中造成意外磕碰；

（3）教师须在活动前及过程中及时检查积木状态，确保无毛刺、无裂纹，若发现损坏应立即移除并更换。

# 第三部分  活动室装备

- 一、安全、卫生和环保要求

### （一）建筑安全

活动室设计应符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ 39-2016）、《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T 29315-2022）的要求。

### （二）材料安全

所有装备设备中，凡涉及国家强制性产品认证的，必须取得并标注有效的安全认证标志。活动区内玩教具的机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移必须全面符合《玩具安全》系列标准（GB 6675.1-6675.4）的规定，其有毒有害物质限量应符合《学生用品的安全通用要求》（GB 21027-2020）的强制性规定。家具设备应符合《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T 3976-2014）等国家相关标准。图画书印制质量除了必须遵循国家新闻出版署所颁发的《图书出版管理规定》和《图书质量管理规定》等图书出版的一般规定，还应符合《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB 40070-2021）等标准。图书纸张安全卫生，油墨符合环保要求；纸张边缘要经过处理，确保不会划伤幼儿。

### （三）卫生消毒

室内卫生消毒工作应参照《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》（卫生部 教育部令第76号）和《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》（卫妇社发〔2012〕35号）相关要求执行。应建立并执行玩教具及设施的定期清洁与消毒制度，消毒方式应符合产品材质特性与卫生要求。室内紫外线杀菌灯的配置与使用应符合《杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯》（GB/T 19258.1-2022）相关规定）。

### （四）空气环境

室内应有良好的自然通风，其设计应符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ 39-2016）相关规定。当自然通风不能满足室内空气质量要求时，应设置有效的机械通风系统，确保室内环境参数符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）的要求。

### （五）采光照明

室内采光与照明应符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010）的规定，确保良好的视觉环境。所用玩教具的配备还应符合《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB 40070-2021）相关规定。

### （六）消防安全

消防通道、安全出口等处的消防安全标志（包括灯光型标志）的设置应符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）和《消防安全标志 第1部分：标志》（GB 13495.1-2015）的规定，并应定期检查，确保其完整、清晰、有效。

### （七）生活垃圾

幼儿活动及辅助用房生活垃圾收集设施的设置，应根据《生活垃圾分类制度实施方案》（国办发〔2017〕26号）及《教育部办公厅等六部门关于在学校推进生活垃圾分类管理工作的通知》（教发厅〔2018〕2号）等相关要求执行，各活动区域应配备符合分类要求的收集设施。

- 二、配备内容及要求

### （一）幼儿活动室和生活辅助用房

1. 班级活动室

（1）配备内容

| 装备类型 | 名称 | 内容及规格要求 | 单位 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 家具设备 | 玩具柜 | 高度一般为65cm-85cm，长度一般为100cm，宽度不小于30cm | 个 | 按需 |  |  |
|  | 图书 陈列架 | 尺寸根据年龄段和空间布局选择，高度以幼儿能够方便地取放最上面一层的图书为宜 | 个 | 1-3 |  |  |
|  | 幼儿桌子 | 小班桌面高43cm、桌下净空高36cm、座面高23 cm；中班桌面高46cm、桌下净空高39cm、座面高25 cm；大班桌面高49cm、桌下净空高42cm、座面高27 cm。 | 张 | 按需 |  | 方桌按幼儿数/4配备，长桌按幼儿数/6+2张 |
|  | 幼儿椅子 | 小、中、大班椅子重量均≤2. 50kg | 把 | 按需 |  | 椅子按幼儿人数1:1.2配备 |
| 饮水设备 | 保温桶（或直饮水设备） | 保温桶为搪瓷或不锈钢（保温桶应安装锁定装置）容量能保证班级幼儿二次左右的饮水需要；有条件地选配净水设备，但需要电加热、定期消毒和检测 | 个/台 | 1 |  |  |
| 收纳用具 | 茶杯柜 | 木质或不锈钢、圆角设计、分区隔断、防尘 | 个 | 1 |  |  |
|  | 毛巾架 | 配备移动式架子或固定在墙面的挂杆；毛巾间距合理、不重叠 | 组 | 1-2 |  |  |
| 日常用品 | 茶杯 | 食品级不锈钢 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 毛巾 | 20-25cm左右的方巾 | 块 | 按需 |  |  |
|  | 分类 垃圾箱 | 40L双桶分类式（干湿分离）按垃圾分类要求执行 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 窗帘 | 防晒、遮光、美观 | 套 | 按需 |  |  |
| 普通电器 | 照明灯 | 按标准配备 | 盏 | 按需 |  |  |
|  | 空调/风扇 | 根据面积选配适宜功率和安装数量，有条件的可选配新风系统 | 台 | 按需 |  |  |
|  | 紫外线杀毒灯 | 可移动或固定 | 盏 | 按要求配备 |  |  |
|  | 消毒柜 | 立式或卧式 | 台 | 1 |  |  |
|  | 空气净化器 | 可移动 | 台 |  | 1 |  |
| 其他设备 | 时钟 | 钟面标有清晰的阿拉伯数字，大小适宜 | 面 | 按需 |  |  |
|  | 黑/白板 | 移动或固定的黑板、白板、磁板或其他材料板 | 块 | 1 |  |  |
|  | 钢琴或电钢琴 | 立式、88键 | 架 | 1 |  |  |

（2）使用要求

①合理规划班级活动室空间和场地，根据不同年龄段幼儿特点和活动需要选择设置不同活动区域，方便集体、小组和个别活动的开展。

②桌、椅、柜的摆放要便于幼儿活动、便于幼儿与教师互动，各类物品摆放有序，方便幼儿收纳、取放。充分利用墙面、柜体、隔断、廊道等支持幼儿与环境互动。

③紫外线灯与照明灯开关必须分开设置，并加开关盒盖，在盒盖上要贴上醒目标志。

2. 寝室

（1）配备内容

| 装备类型 | 名称 | 内容及规格要求 | 单位 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 家具 | 床 | 1.单人固定床、叠放床或抽拉床，床板到地面高度≥30cm。床深度保证内径60cm。长度根据儿童年龄、身高配备适宜，一般为130-150cm 2.若配备双层床，护栏高度不得低于30cm，间隙不得小于8cm，防止跌落和卡夹 | 张 | 1张/生 |  | 配备叠床的，叠床之间应有一定的高度,能保证叠放后被褥透气、卫生。宜为超长、超重幼儿配备规格稍大的幼儿床。 |
|  | 储物柜 | 配备每个幼儿专用存放处，可根据场地定制。 | 套 |  | 1 | 寄宿制幼儿园必配 |
| 日常用品 | 床上 用品 | 垫褥、被褥、床单、被套、枕头、枕套等 | 套 |  | 1套/生 |  |
|  | 窗帘 | 防晒、遮光 | 幅 | 按需 |  |  |
| 收纳用具 | 衣物 存放架 | 挂衣架、鞋架等 | 个 |  | 按需 |  |
| 普通 电器 | 空调/风扇 | 根据面积选配适宜功率和安装数量，有条件的可选配新风系统 | 台 | 按需 |  |  |
|  | 紫外线杀毒灯 | 可移动或固定 | 盏 | 按要求配备 |  |  |

（2）使用要求

①床不宜在靠近窗户和栏杆处安置，应便于移动，便于幼儿最大化利用空间，便于值班人员观察巡视与记录幼儿午睡情况；宜在寝室内或毗邻区域设置安静活动区，供难以入睡的幼儿进行自主活动。

②幼儿床之间应保证有通道，通道宽度≥60cm。配备叠床的，叠床之间应有一定的高度，确保叠放后被褥透气、卫生。所有电源插座须安装保护盖，确保床与插座之间的安全距离。

③宜为超高、超重幼儿配备规格稍大的幼儿床。

3. 盥洗室

（1）配备内容

| 装备类型 | 名称 | 内容及规格要求 | 单位 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 基础家具 | 梳洗镜 | 安装在水池上方，与洗手池同宽，也可以设计为与龙头对应的单体镜，大小适宜，应为安全镜面 | 块 | 按需 |  |  |
|  | 储物柜 | 距离地面1.5米以上 | 顶 | 1 |  |  |
| 卫生 设备 | 便器便槽 | 按标准配备坐便器、小便斗或便槽，高度、大小、数量适宜，便器与便器之间应安装隔断及扶手。幼儿型坐便器高度以幼儿坐下时双脚能着地为宜。中、大班幼儿如厕宜采用男女分区。小便斗下边缘至地面的高度不得高于30cm | 个 | ≥4 |  | 托、小班宜配备幼儿型坐便器，高度以幼儿坐下时双脚能着地为宜。 |
|  | 洗手池（盆） | 水池高度、长度适宜，与洗手龙头相配；以幼儿洗手时水不沿手臂倒流为宜。 | 个 | ≥4 |  |  |
|  | 洗手龙头 | 防溅水龙头间距宜为35-40cm | 个 | 6 |  | 有条件的可安装非接触式水龙头 |
|  | 清洗操作台或清洁池 | 高度、大小适宜 | 个 | 1 |  | 可与幼儿的洗手池共用 |
|  | 拖把池 | 主流配置 | 个 | 1 |  |  |
|  | 清洁用盆、桶 | 大小适宜 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 清洁工具 | 成人用：拖把、扫帚、簸箕等。 幼儿用：适合幼儿身高的拖把、小扫帚等 | 把/个 | 按需 |  |  |
|  | 消毒用具 | 洗手液、消毒湿巾等 | — | 按需 |  |  |
| 生活设备 | 插座 | 带接地孔与安全密闭 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 洗衣机 | 主流配置 | 台 | 1 |  | 须幼儿接触不到，用电安全，无安全隐患 |
|  | 烘干机 | 主流配置 | 台 |  | 1 |  |
|  | 冲淋设备 | 带限温装置的电热水器，可用便携式儿童冲淋桶替代 | 套 |  | 1 |  |
|  | 窗帘 | 防晒、遮光、美观 | 幅 | 按需 |  |  |

（2）使用要求

①幼儿盥洗前后，及时清除地面明显积水，保持地面干爽；

②盥洗室应实现干湿分离、男女分厕，隔断设计须高度适宜，兼顾幼儿隐私保护与教师观察需要。有条件的宜设置观察窗，便于教师从活动室进行观察照护；

③保育用品应分类摆放，标识清晰，无安全隐患。为确保安全，洗衣机、烘干机等电器亦可安装到专用洗消间。

### （二）班级活动区

1.配备内容

| 装备类型 | 名称 | 内容及规格要求 | 单位 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 角色扮演材料 | 服装配饰 | 体现不同人物、不同职业角色的服饰、工具和物品，例如各类职业服装、角色头饰等 | 套 | 按需 |  | 与表演区共用 |
|  | 场景材料 | 能支持幼儿再现和模拟日常生活场景的象征物，例如配备餐具、通讯玩具、医疗玩具等易移动的场景类模型玩具 | 套 | 按需 |  | 与表演区共用，托、小班可按需配备2-3套场景类玩具；中、大班根据生成游戏需要，可自制增添材料 |
|  | 玩偶 | 不同材质的人物、动植物玩偶、指偶、手偶、线偶等 | 个 | 按需 |  | 与表演区共用 |
| 建构材料 | 清水积木 | 包括半单元积木、单元积木、双单元积木、四倍单元积木、柱形积木、小圆柱体积木、大圆柱体积木、圆形曲板积木、椭圆形曲板积木、成对小三角形积木、成对大三角形积木、地面-11英寸积木、房顶式-22英寸积木、斜坡式积木、直角式弯道积木及“X”形弯道积木、半柱形积木、“Y”形弯道积木等 | 套 | 1 |  |  |
|  | 泡沫积木 | 由高弹环保泡棉或海绵等柔软且具有一定弹性的材料制成的积木玩具 | 套 |  | 1 | 托、小班选配 |
|  | PLANKS积木条 | 采用开放性喷漆工艺，以保留木纹底色和更多摩擦力，确保搭建的稳定性 | 套 |  | 1 |  |
|  | 桌面积塑 | 雪花片、磁力片、聪明棒、软吸管积木、几何链条、小颗粒乐高、大颗粒乐高、螺母类桌面玩具等 | 套 |  | 按需 | 链接类、扣接类、组装类、磁接类、嵌接类 |
| 科学探究材料 | 观察测量工具 | 温度计、尺子、计时器、天平等 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 实验操作工具 | 量杯、量筒、玻璃棒、滴管、沙漏、磁铁等 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 常用探索工具 | 手电筒、螺丝刀、小扳手、小锤子等 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 认知与记录材料 | 地图、地球仪、平面镜、放大镜、昆虫观察盒、儿童相机等 | 个 | 按需 |  |  |
| 数学益智材料 | 数形认知 材料 | 数字卡片、点卡、七巧板、几何积木片等 | 套 | 按需 |  |  |
|  | 逻辑推理 玩具 | 拼图、华容道、魔方、魔尺、汉诺塔等 | 套 | 按需 |  |  |
|  | 棋类 | 飞行棋、闯关棋、五子棋、跳跳棋等 | 套 |  | 按需 |  |
|  | 牌类 | 扑克牌、骨牌、游戏牌等 |  |  | 按需 |  |
| 音乐表演材料 | 基础打击 乐器 | 碰铃、串铃、响板、木鱼、铃鼓、双响筒、沙球、沙锤、三角铁、锣等 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 音高乐器 | 空灵鼓、木琴、铝琴、卡林巴琴、小竖琴、小钟琴、按钟、音树等 | 个 |  | 按需 |  |
|  | 特色节奏 乐器 | 非洲鼓、腰鼓、大鼓、木箱鼓等 | 个 |  | 按需 |  |
| 读写材料 | 阅读材料 | 触摸书、立体书、胶片书、有声书、布书等 | 册 | ≥10 |  | 体裁上涵盖故事、童话、儿歌、儿童诗、寓言、散文等，题材上涵盖五大领域 |
|  | 视听材料 | 小型播放机、点读笔、录音笔 | — |  | 按需 |  |
|  | 书写材料 | 各种纸、笔、图卡、字卡、液晶手写板、A4纸、便利贴等 | — |  | 按需 | 与美工区共用 |
|  | 修补材料 | 剪刀、透明胶带、固体胶棒、橡皮、改正贴、订书机、纱线、打孔器、回形针等 |  |  |  | 与美工区共用 |
| 美工材料 | 美工纸材 | 彩纸、白纸、宣纸、牛皮纸、卡纸、包装纸、皱纹纸、长卷纸、空白本、信封、蛋糕盘、硬纸板等 | 张 | 按需 |  | 可与读写区共用 |
|  | 笔 | 铅笔、记号笔、水彩笔、油画棒、荧光笔、水粉笔、毛笔等 | 支 | 按需 |  | 可与读写区共用 |
|  | 布 | 棉麻布、纱布、无纺布等各种碎布头 | 块 | 按需 |  |  |
|  | 线 | 棉线、麻绳、丝带、缎带 | 根 | 按需 |  |  |
|  | 泥 | 超轻黏土、橡皮泥等 | 盒 | 按需 |  |  |
|  | 胶 | 胶水、胶棒、双面胶、透明胶等 | — | 按需 |  | 与读写区共用 |
|  | 其他辅材 | 颜料（不少于6色）、调色盘/盒、纸杯、纸盘、儿童剪刀、幼儿泥工刀、泥工板、刷子（包括不同形状尺寸的毛刷、海绵刷、硅胶刷） | — |  | 按需 |  |
| 生活类材料 | 操作材料 | 穿衣学习板、干净的废旧衣物、鞋袜、容器等 | — | 按需 |  |  |
|  | 烹饪材料 | 儿童安全切刀、砧板、锅具、研磨碗和杵、硅胶刷、打蛋器、各类模具、小托盘等 | — | 按需 |  |  |
|  | 清洁工具 | 小水盆、毛巾、手持扫帚、桌面簸箕等 | — | 按需 |  |  |
|  | 标记贴 | 喝水牌、洗手图、小脚印等 | — |  | 按需 | 根据不同年龄特点和活动属性设置的引导性标记贴、提示性标记贴、提醒性标记贴 |
|  | 防护装备 | 一次性口罩、透明餐饮口罩、防水围裙、防水袖套、一次性手套等 | — |  | 按需 |  |
| 其他辅助材料 | 自然材料 | 树枝、树叶、松果、石头、贝壳等 | — | 按需 |  |  |
|  | 废旧材料 | 纸盒、纸箱、罐子、瓶子等 | — | 按需 |  | 可与美工区共用 |
|  | 模型玩具 | 人物、动植物、交通工具等 | — | 按需 |  |  |
|  | 坐具 | 地垫、坐垫、靠枕（垫）等 | 张/个 | 按需 |  |  |
|  | 记录展示工具 | 记录板/展示架 | 块/个 | 按需 |  |  |
|  | 人工智能 设备 | AI机器人、智能穿戴设备（如智能手环、VR眼镜）等 | — |  | 按需 |  |

2.使用要求

班级活动区规划应结合空间条件与幼儿年龄特点，进行灵活设置。具体区域设置应包括但不限于角色、建构、美工、益智、科学、读写、表演、生活等功能空间，并根据幼儿活动需求实施动态调整，做到动静分离又相互联动。具体使用须符合相应要求。

（1）角色区

应营造光线柔和、温馨雅致的环境，其空间位置可以相对固定，也可以根据幼儿活动需要灵活调整。区内玩具应随幼儿生活经验与兴趣的变化及时更新，游戏主题应由幼儿自主决定，鼓励以物代物进行象征性游戏。

（2）建构区

应远离通道，避免搭建物被碰撞和毁坏，既可满足大规模积木搭建与展示，也能为角色游戏等活动提供场景支持。所有木质玩具必须表面光滑，无木刺、无裂纹。

（3）美工区

应靠近水源，空间宽敞且光线充足，配备易清洁的桌子与桌垫。区内可提供能引发幼儿创作兴趣的书籍、图片、实物及名家作品等，支持幼儿进行自主欣赏、表现与创造。允许幼儿利用地面、墙壁及空间进行艺术创作。

（4）益智区

应以低结构材料为主，支持幼儿创造性地使用和探索不同玩法。材料应根据由易到难的原则分批投放，逐步增加种类、数量和难度，且每学期至少更新三次。教师应引导幼儿发现数学与日常生活的联系，并采用适宜的方式，及时帮助幼儿分享、梳理和巩固所获得的数学经验。

（5）科学区

材料要适合幼儿的学习特点、理解水平及探究能力，应根据需要分批、分主题提供，并按照幼儿的年龄特点、兴趣爱好与科学发现进程，及时动态更新。幼儿在探究电、光影、液体时需佩戴绝缘手套、护目镜、护衣、口罩等。科学区的创设和活动开展要关注当地科技资源。

（6）读写区

班级图书区应设置在安静、采光良好的位置，并配备护眼灯具以保证阴天照明达标；根据班级空间大小和幼儿年龄特点，可划分阅读、倾听、书写、操作等子功能区。所陈列的图画书须种类多样、数量充足并保持稳定，具体数量与内容难度应符合各年龄班特点（具体配备建议见附件六），同时确保便于幼儿取放；有条件的可引入优质电子图书等数字化资源，但严禁使用幼儿教材及含有意识形态或宗教渗透内容的境外图画书。此外，必须建立并落实动态维护与更新机制，定期对破损严重或内容过时的图书进行修补与剔旧。

（7）表演区

应宽敞、开放，与安静的区域保持距离。可将传统民间艺术和地方民俗文化融入区域活动，适当投放皮影、京剧脸谱、地方戏剧相关材料等。服装和道具让幼儿参与准备，利用无毒无害的日常生活材料或自然材料，自制表演游戏所需的场景、服饰、道具等，随表演剧目动态调整。

（8）生活区

应打破空间局限，根据幼儿年龄特点进行动态调整与融合。小班宜将生活操作自然嵌入“娃娃家”等角色游戏，在情境中学习；中、大班则可设立相对独立的生活角，或创设同年龄段共享的生活专用室，以支持更具挑战性、专注的探索活动。合理利用家庭与自然资源，培养幼儿的自主交往、自我服务及集体服务能力。

### （三）综合活动室

幼儿园综合活动室是基于园所实际空间与幼儿年龄特点系统规划的多功能、开放式教育空间，通常包含承担剧场、会议及大型游戏等复合功能的共享性多功能活动室，以及依据办园理念灵活设置的绘本馆、美术馆、科学馆等专用活动空间。建设时需因园制宜，一般建议保障1间多功能活动室，有条件的幼儿园可根据实际需要另外设置专用活动室。

1.多功能活动室

（1）配备内容

| 装备类型 | 名称 | 内容及规格要求 | 单位 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 基础配置 | 活动桌椅 | 可移动的幼儿、成人桌椅 | 张/把 | 按需 |  |  |
|  | 讲台 | 可移动，适用于会议、研讨活动等 | 张 | 1 |  |  |
|  | 电子显示屏 | 主流配置 | 个 | 按需 |  | 可以用投影机+银幕代替 |
|  | 多媒体设备 | 主流配置 | 套 | 按需 |  | 包括一体机、计算机、视频展台等 |
|  | 窗帘 | 防晒、遮光 | 幅 | 按需 |  |  |
| 普通电器 | 照明灯 | 按标准配备 | 盏 | 按需 |  |  |
|  | 空调/风扇 | 根据面积选配适宜功率和安装数量，有条件的可选配新风系统 | 台 | 按需 |  |  |
|  | 紫外线杀毒灯 | 可移动或固定 | 盏 | 按需 |  |  |
| 其他设备 | 钢琴或电钢琴 | 立式、88键 | 架 | 1 |  | 有条件的可以选配三角钢琴 |
|  | 镜子与把杆 | 适用于2-6岁幼儿使用 | 套 | 1 |  |  |
|  | 舞台幕布 | 主流配置 | 套 | 1 | 按需 |  |
|  | 舞台音响灯光 | 主流配置 | 套 |  | 1 |  |

（2）使用要求

活动前后应检查设施牢固性与场地安全性，幼儿可接触到的所有电源插座安装保护盖，防止幼儿误触发生意外；每次使用后须及时整理，根据活动类型（如剧场、会议、游戏）恢复场地布局，教具、材料应归类归位，保持空间整洁与功能复位。

2.*专用活动室（选配）

（1）配备内容

| 装备类型 | 名称或类别 | 内容及规格要求 | 单位 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 绘本馆玩具及 材料 | 阅读与 浏览 | 儿童桌椅、豆袋椅、懒人沙发、地毯、靠垫、耳麦及便携播放器等 | 个 | 按需 |  | 集藏、读、写、做、演、听、查、修等功能于一体的综合活动空间 |
|  | 书写与 表达 | 铅笔、彩笔、马克笔、画板、各类纸张及便携小黑板、白板等 | 个 |  | 按需 |  |
|  | 创作与 制作 | 安全颜料、画笔、画纸、自然物、废旧材料、粘合与装订材料，以及纸袋、纸杯、不织布等道具制作原料等 | 套/个 |  | 按需 |  |
|  | 表演与 表达 | 小舞台、背景幕布、表演服装与道具、各类手偶与玩偶、音响设备及纸戏剧等 | — |  | 按需 |  |
|  | 听觉体验 | 录音机、CD播放器、多媒体播放器、有声读物库、音乐资源库及耳麦等 | — |  | 按需 |  |
|  | 信息检索与探究 | 儿童字典、百科图书、地球仪、地图、动植物图鉴及主题探究项目卡等 | — |  | 按需 |  |
|  | 图书维护 | 图书修补胶带、透明胶、固体胶、剪刀、订书机等 | 个 |  | 按需 |  |
| 美术馆玩具及 材料 | 平面创作 | 素描纸、速写纸、宣纸、砂纸、油画框等画纸类；油画棒、马克笔、彩色铅笔、色粉棒、毛笔等画笔类；水粉颜料、水彩颜料、丙烯颜料等颜料类；海绵、钢丝球、滚筒刷、牙刷等肌理制作工具 | 套/个 | 按需 |  | 支持幼儿开展绘画、雕塑、设计等艺术活动的综合空间 |
|  | 立体造型 | 油泥、黏土、陶土等媒介材料；转盘、木槌、刮刀、切泥刀、海绵等塑造工具 | 套/个 | 按需 |  |  |
|  | 综合设计 | 如珠子、纽扣、毛线、吸管、塑料泡沫、CD、花布等回收材料；石头、干果、贝壳、树叶、树枝、干花等自然材料；剪刀、胶棒、胶带、压花机等基本工具 | — |  | 按需 |  |
| 科学馆玩具及 材料 | 物理科学探索 | 磁性玩具、电玩具、力玩具、声玩具、光影玩具、水探秘玩具等 | 套/种 | 按需 |  | 集观察、探索、实验等功能于一体的综合探究空间 |
|  | 生命科学观察 | 动植物标本，各种材质的触摸玩具、嗅觉玩具、听觉玩具等 | 套/种 | 按需 |  |  |
|  | 地球与空间科学 | 地球仪、星球图、宇宙飞船模型、火箭模型等 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 科学探究 | 放大镜、儿童显微镜、玩具天平秤、塑料试管、塑料量杯、指南针等 | 个 | 按需 |  |  |
| 生活馆玩具及 材料 | 自我服务与精细动作 | 镜子、梳子、系扣子/鞋带练习板、叠衣服工具、编织材料、穿珠子材料及夹豆子工具等；有条件可配备各种线、儿童纺线机、织布机、毛线机、儿童毛线针等 | 种 | 按需 |  | 支持幼儿“衣、食、住、行”等基本生活环节学习与发展的综合空间 |
|  | 食物准备与烹饪 | 儿童尺寸锅、碗、瓢、盆、擀面杖、打蛋器、儿童安全刀具、砧板，以及面粉、鸡蛋、蔬菜、水果等真实食材 | 种 |  | 按需 |  |
|  | 清洁整理与环境维护 | 小扫帚、拖把、抹布、盆子、垃圾分类桶等 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 交通认知与情景模拟 | 玩具小汽车、红绿灯模型、交通标识图、停车场玩具、小人玩偶等 | 种 |  | 按需 |  |
|  | 空间建构与模拟 | 积木、泡沫砖、纸杯纸盒、板材等基础建构材料 | 种 |  | 按需 |  |
| 木工坊玩具及 材料 | 木工基本材料 | 各种材质、形状、长短、大小、粗细、软硬不一的木条、木板及木质半成品 | 种 |  | 按需 | 集设计、制造、创作为一体的综合工作空间 |
|  | 木工辅助材料 | 螺丝、铁钉、木花、木屑、万向轮、滑阀、树皮、废弃把手、插销、砂纸、木工铅笔、弹线盒、颜料、毛根、与木工有关的图书等 | 种 |  | 按需 |  |
|  | 工具材料类 | 儿童电锯、钻床、锤子、镊子、木锉刀、手工凿、手工刨、划子、羊角锤、斧、锛、老虎钳、金属夹、刨子、轴锯箱、撬棍、手锯、雕刻刀、螺丝刀、钻头、直尺和卷尺等 | 种 |  | 按需 |  |
|  | 木工防护材料 | 护目镜、安全帽、口罩、防割手套、袖套、围裙、护衣等 | 套 |  | 按需 |  |

（2）使用要求

各活动室材料与工具应按功能区规范收纳，标识清晰，每次活动前检查相应设备、材料的状况，保证幼儿的安全和活动的需求；各活动室应根据功能特点制定相应的使用规则与环境维护要求，安排专人负责设备使用及管理。不同班级或活动轮换使用后及时归位，做好交接与检查，保障设施完整、环境有序。

### （四）*资源教室（选配）

资源教室一般用于学前融合教育资源中心，为有特殊需要幼儿提供个别化教育和康复服务。资源教室内配备的特殊装备应为该园有特殊需要的幼儿定制，需经当地特殊教育指导中心认定同意后方可购置。

1.配备内容

| 装备类型 | 名称 | 参考规格及性能要求 | 单位 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 家具 | 桌椅 | 适用于2-6岁幼儿使用且稳定性好、牢固的便于组织小组活动的桌椅 | — |  | 按需 |  |
| 感知运动干预材料 | 大动作训练 器械 | 平衡步道、双向训练楼梯、巴氏球、姿势矫正器、步态训练器等 | — |  | 按需 | 还可结合户外滑梯、滚筒、跳绳等户外运动设备，以满足多样化的训练需求。 |
|  | 精细动作与手功能训练器械 | OT操作台、分指板、抓握练习器、套圈、磨砂板（不同硬度/粗细）等 | — |  | 按需 | 可利用串珠、小型拼接积木、描点画线工具等材料，以支持全面的手部功能训练。 |
|  | 综合康复器械 | MOTOMED（智能运动训练）、液压踩踏器、骑马机等 | — |  | 按需 |  |
| 认知沟通干预材料 | 言语语言训练材料 | 语言训练卡片册（呼吸、发声、共鸣、构音）、图片沟通卡、言语训练学具（喇叭、哨子、游戏板）等 | — |  | 按需 |  |
|  | 听觉与手语训练材料 | 多频率响度发声物品、手语图卡等 | — |  | 按需 |  |
|  | 认知与学习干预材料 | 蒙氏教具、综合训练系统软件、沙盘及配套摆件等 | — |  | 按需 |  |
| 其他 | 社交适应训练材料 | 角色扮演游戏材料、社交故事绘本、孤独症社会适应视觉教具、图片交换沟通系统工具（PECS）等 | — |  | 按需 |  |
|  | 认知干预 用具 | 大字书、图集、放大镜、光学与电子助视器等 | — |  | 按需 |  |
|  | 情绪干预 用具 | 舒适椅、减压物品等 | — |  | 按需 |  |

2.使用要求

（1）资源教室应尽量充分利用幼儿园各班级区域及户外的资源，可与其他场所共用，当幼儿需要一对一或小组个别化训练时，可使用专用教室。

（2）资源教室位置设置合理，既保护隐私，又常态开放。

（3）设施设备的选配能为特殊需要幼儿的活动、康复和生活辅导提供全方位支持。根据特殊需要幼儿早期康复和全面发展的需求，及时调整更新配置。

（4）教师应熟练掌握各类装备和材料的属性和功能，做到科学有效，严防因操作不当对幼儿造成二次伤害。

（5）资源教室装备应符合《江苏省第二期特殊教育提升计划》要求，针对孤独症、听障等特殊需求儿童，配备社交故事卡片、触觉反馈设备等专项教具。

# 第四部分 信息技术装备

- 一、安全、卫生和环保要求

### （一）电气安全

设备应具备完善的电气绝缘保护，防止使用者触电。内部电路应设有过载保护、短路保护等装置，避免因电流异常引发火灾或设备损坏。

### （二）机械安全

设备的外壳应无锐利边角和凸出部分，防止划伤或撞伤使用者。对于有活动部件如风扇、光驱等，需安装防护装置，避免使用者接触到高速运转的部件而受伤。此外，设备在正常使用和受到一定外力冲击时，应保持结构稳定，不会出现部件脱落等危险情况。

### （三）材料卫生

设备外壳及与使用者接触的部分应采用无毒、无害、无异味且不易滋生细菌的材料。对于经常触摸的键盘、鼠标等部件，其表面应易于清洁和消毒，可采用抗菌涂层等技术来减少细菌和病毒的附着与传播。

### （四）散热通风

设备在运行过程中会产生热量，良好的散热和通风设计不仅能保证设备正常运行，也对卫生有重要意义。合理的通风系统可防止灰尘、湿气在设备内部积聚，避免滋生霉菌等微生物，同时也能减少因灰尘积累导致散热不良而引发的故障。

### （五）能源效率

信息技术应用设备应具备较高的能源效率，以减少电力消耗。设备还应具备智能电源管理功能，可根据使用情况自动调节功率，延长设备使用寿命的同时减少了对能源的需求，降低碳排放。

### （六）环保回收

设备的设计应考虑材料可回收性。外壳、电路板等部件应尽量采用可回收材料，并在结构设计上便于拆解。对于一些含有有害物质如铅、汞、镉等的零部件，应进行特殊标识和妥善处理，避免对环境造成污染。同时，鼓励设备制造商建立回收体系，使用环保材料，提高产品回收利用率，减少电子垃圾对环境的压力。

- 二、配备内容及要求

### （一）配备内容

| 装备类型 | 名称 | 内容及参考规格 | 单位 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 办公 设备 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 按需 |  |  |
|  | 激光打印机 | 支持无线网络与双面打印 | 台 | 按需 |  |  |
|  | 彩色打印机 | 至少支持A4幅面 | 台 |  | 1 |  |
|  | 复印机 | 支持A3幅面，支持无线网络打印 | 台 | 1 |  |  |
|  | 移动摄录设备 | 500万像素以上，视频拍摄支持4K，机身防抖 | 台 |  | 按需 |  |
|  | 专业摄录设备 | 建议选用含摄像功能单反相机 | 台 |  | 1 |  |
|  | 扫描仪 | 支持A4幅面 | 台 |  | 1 |  |
|  | 碎纸机 | 主流配置 | 台 |  | 1 |  |
| 多媒体设备 | 触控一体机 | 屏幕对角线长度65英寸及以上，含OPS电脑模块 | 台 | 1 |  | 每班 |
|  | 快拍仪 | A4幅面及以上，建议无线 | 台 |  | 1 | 每班 |
|  | 教室扩声系统 | 主流配置 | 套 |  | 1 |  |
|  | 常态化录播系统 | 主流配置 | 套 |  | 1 |  |
|  | 平板电脑 | 主流配置，配装主流办公软件 | 台 |  | 按需 |  |
| 网络 设备 | 核心交换机 | 主流配置，光口≥12，电口≥12 | 台 | 1 |  |  |
|  | 接入交换机 |  | 台 | 按需 |  |  |
|  | 路由器 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 网络防火墙 | 或行为管理设备，具有日志留存功能， 满足日志留存180天 | 台 | 1 |  |  |
|  | 无线网络控制器 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 无线网络接入点 |  | 台 | 按需 |  |  |
|  | 不间断电源 | 后备式 | 套 |  | 1 |  |
|  | 机柜 | 可放置网络设备 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 电源分配单元 |  | 台 | 按需 |  |  |
|  | 空调 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 汇聚交换机 |  | 台 |  | 按需 |  |
|  | 服务器 | 按需配置，满足信创要求 | 台 |  | 1 |  |
|  | 存储设备 | 按需配置，满足信创要求 | 台 |  | 1 |  |
| 广播 系统 | 广播主机 | 含控制软件，能实现分区自动控制 | 台 | 1 |  |  |
|  | 调音台 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 功率放大器 | 纯后级 | 台 | 按需 |  |  |
|  | 教室音箱 | 可与教室扩声系统兼容 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 公区音箱 |  | 个 | 按需 |  |  |
|  | 户外音箱 | 部分区域可设置草坪音箱 | 个 | 按需 |  |  |
|  | 有线话筒 |  | 个 | 按需 |  |  |
|  | 无线话筒 | 若话筒使用区域与控制室较远， 可增加接收延长天线 | 套 | 按需 |  |  |
|  | 监听音箱 |  | 个 |  | 1 |  |
|  | 电源时序器 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 机柜 |  | 个 | 1 |  |  |
| 安防监控系统 | 视频监控系统 | 含高速球机、球机、枪机、监看屏幕、视频监控管理平台、视频存储等设备，高清分辨率，主码流录制，录像保留天数不少于90天，规定访问权限分级管理 | 套 | 1 |  |  |
|  | 明厨亮灶监控系统 | 含食堂操作间、加工间、洗碗间、库房视频监控，及监看屏幕，高清分辨率，主码流录制，录像保留天数不少于90天，规定访问权限分级管理 | 套 | 1 |  |  |
|  | 周界报警系统 | 采用张力电子围栏或红外对射 | 套 |  | 1 |  |
|  | 一键报警系统 | 可与110连通 | 套 |  | 1 |  |
| 综合活动室音视频系统（选配） | 视频显示系统 | 激光投影机和不小于120寸宽屏电动幕布；或室内全彩LED背景系统 | 套 |  | 1 |  |
|  | 视频矩阵切换器 | 数字矩阵，支持HDMI等接口 | 台 |  | 1 |  |
|  | 调音台 | 不少于8路输入，可编组 | 台 |  | 1 |  |
|  | 音箱 | 包含主音箱、辅助音箱、低音音箱、返听音箱 | 只 |  | 按需 |  |
|  | 功率放大器 | 额定功率须满足能驱动各功能音箱 | 台 |  | 按需 |  |
|  | 音频处理器 | 支持均衡、反馈抑制功能 | 台 |  | 1 |  |
|  | 电源时序器 | 支持不少于八路电源时序管理 | 台 |  | 1 |  |
|  | 无线话筒 | 支持FM、VHF或UHF频段，含头戴式、领夹式和手持式。 | 支 |  | 按需 |  |
|  | 音箱灯光综合控制系统 | 主流配置，支持通过手持终端控制设备电源开关、视频切换 | 套 |  | 1 |  |
|  | 舞台灯光系统 | 主流配置，包含灯光控制台、信号放大器、面光灯、顶光、柔光灯、逆光灯 | 套 |  | 1 |  |
| 接送考勤和访客系统（选配） | 考勤机 | 主流配置，可用立式、壁挂式、道闸式等多种形式，可选择刷卡、指纹或者人脸识别模式 | 台 |  | 2 |  |
|  | 接送（考勤）系统 | 可对接送数据进行相应查询、统计与分析、评价与管理 | 套 |  | 1 |  |
|  | 人脸识别 系统 | 主流配置，平台支持自主建库，断网不影响人脸识别功能正常运行 | 套 |  | 1 |  |
|  | 访客管理 系统 | 硬件系统支持身份证、护照、驾驶证有效识别；软件平台可对访客进行检索查询 | 套 |  | 1 |  |
| 信息发布系统（选配） | 室外LED屏 | 室外屏全彩P6及以上；亮度≥600cd/㎡，换帧频率≥60帧/秒，刷新率≥3840Hz | 台 |  | 1 |  |
|  | 公共区域信息发布屏 | 公共区域立式或者壁挂式信息发布屏，显示通知公告，活动信息，餐食信息等 | 套 |  | 按需 |  |
|  | 班级信息发布屏（电子班牌） | 19.5寸及以上信息发布屏，放置于班级门口，设备集成高性能刷卡器 | 套 |  | 按需 |  |
|  | 信息发布应用平台 | 平台融合了幼儿园活动展示、考勤管理、素质评价、资源管理、家校互联、书香校园等一系列应用 | 套 |  | 1 |  |
|  | 放学信息发布模块 | 利用感应器等技术手段，使放学班级离开教室后即在校门LED屏上显示该班即将放学离校信息 | 套 |  | 1 |  |

### （二）使用要求

1.办公设备

（1）办公设备配置须兼顾所在地区行政与事业单位办公设备管理要求。

（2）计算机配备，除财务等办公必须用台式计算机，建议配备便携式计算机，便于在不同场合与空间移动办公。

（3）移动摄录设备具有单手操控性能，满足幼儿园教学应用场景中视频与照片拍摄的需要，建议按班级数配备；专业级摄录设备（如含摄像功能单反照相机等）的配备仅满足特殊场景需求即可。

2.多媒体设备

（1）各活动室（含班级活动室、多功能活动室、专用活动室、资源教室等）均建议配备多媒体设备。

（2）触控一体机须符合《GB40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，可壁挂式固定安装，也可以采用移动支架方式，移动式须考虑支架的稳定性与安全性。若采用电视机代替触控一体机，要方便外接计算机。

（3）触控一体机建议具备无线投屏功能，可以和无线快拍仪器、平板互联互通，可抓取幼儿活动场景与灵活展示作品。

3.网络设备

（1）各园须合理规划网络设备间位置，园区较大和建筑物较多的幼儿园还应根据实际情况设置分设备间，以满足设备放置的需要；网络设备间建设应注意完善防雷电、防盗、防火等安全措施。

（2）若所在地区教育城域网有统一规划，相关网络管理须纳入教育城域网统一管理，网络安全设备与服务器等设备可酌情调整。

（3）各网络设备均需配备相应网络应用软件，软件确保正版化，安全无漏洞。

（4）网络安全须满足上级要求，上网日志保留180天。

4.广播系统

（1）广播室建设应注意完善防雷电、防盗、防火等安全措施。

（2）可根据具体情况选择模拟信号或数字信号广播系统，选择不同类型的广播系统也应配备相应的模拟或数字广播主机、调音台、功率放大器、音箱等。

（3）教室音箱用于教室、专用室等室内区域，公区音箱用于走廊、门厅的公共区域，户外音箱用于运动、天井等户外区域，不同区域进行不同分组，分策略控制。

（4）广播系统设备安装工艺应全部符合国家标准。

（5）有条件的幼儿园可在户外活动区域采用定向扩声技术，以降低操场噪音对周边居民生活的影响。

5.安防监控系统

（1）应在门卫室设置专门区域或房间放置安防监控系统相关设备，监视器前应有专人值守，有条件的可设置专门的监控室。

（2）监控系统能覆盖全园所有公共区域，尤其是出入通道和运动区域，避免盲区。

（3）周界可采用张力电子围栏系统增强安全防范技术等级。

（4）监控信息平台专人专管，符合国家网络安全规范要求。

（5）走廊与楼梯区域，可设置与监控联动的语音提示功能，部分重点区域可建设带录音功能的视频监控系统。

（6）监控视频存储天数重点区域满足90天，存储的监控数据应采取加密等安全措施，严禁泄露、篡改、非法删除和使用。

6.*综合活动室音视频系统（选配）

综合活动室音视频系统主要用于幼儿园组织的剧场、会议、大型游戏、节日庆典等活动，应有专人进行使用和管理。

7.*接送考勤和访客系统（选配）

（1）考勤机覆盖幼儿园主要出入口，安装高度考虑幼儿与家长、教师不同人群，考勤系统可与门禁系统、园所整体管理系统统一集成。

（2）接送考勤系统建议与幼儿园信息系统对接，及时发布幼儿入园离园等相关信息。

（3）访客一体机安装于传达室的台面，主要针对外来人员进行管理。

（4）对幼儿进行考勤尽量规避人脸信息或者指纹等生物特征采集，如确需采集部分信息，服务器需单独做好网络安全防范，并与公共网络进行物理隔离。

8.*信息发布系统（选配）

（1）室外LED屏与公共区域信息发布屏为保障信息安全，应当做到与公共网络物理隔离。

（2）信息发布系统可以与班级或公共空间的其他发布屏统一管理，实现集中控制与资源共享。

# 第五部分  附录

- 附录一、用词说明

1.为便于在执行本《指南》条文时区别对待，对于严格程度的不同用词，说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”“必配”；

反面词采用“严禁”。

（2）表示应该，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在有条件许可时首先应这样做的用词：正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的， 采用“有条件的”或“可”“选配”等。

（5）条文中指明必须按其他标准或规范执行的写法为“应符合……规定（或要求）”或“应按……执行”。

（6）非必须按指定标准和其他规定执行的写法为“可参照……的规定（或要求）”

- 附录二、引用文件

下列文件对于本《指南》的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本《指南》，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本《指南》。

建标175-2016     《幼儿园建设标准》

JGJ 39-2016      《托儿所、幼儿园建筑设计规范》

GB 36246-2018    《中小学合成材料面层运动场地》

GB/T 43566-2023   《中小学人造草面层足球场地》

GB/T 43564-2023   《中小学合成材料面层田径场地》

GB/T 43565-2023   《中小学合成材料面层篮球场地》

GB/T 29315-2022   《中小学、幼儿园安全防范要求》

GB 50016-2014    《建筑设计防火规范》

GB 13495.1-2015   《消防安全标志 第1部分：标志》

GB 7793-2010     《中小学校教室采光和照明卫生标准》

GB 20815-2018    《视频安防监控数字录像设备技术要求》

GB 8978-1996     《污水综合排放标准》

GB/T 18883-2022  《室内空气质量标准》

GB 6566-2010     《建筑材料放射性核素限量》

GB 18583-2008    《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

GB 50348-2018    《安全防范工程技术标准》

GB 21027-2020    《学生用品的安全通用要求》

GB/T 3976-2014   《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》

GB 40070-2021    《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》

GB/T 19258.1-2022  《杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯》

- GB 28007-2011     《儿童家具通用技术条件》

- GB/T 3324-2024    《木家具通用技术条件》

GB/T 22048-2022   《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》

GB6675.1-2014     《玩具安全 第1部分：基本规范》

GB6675.2-2014     《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》

GB6675.3-2014     《玩具安全 第3部分：易燃性能》

GB6675.4-2014     《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

GB 6675.12-2023   《玩具安全 第12部分：玩具滑板车》

GB/T 5296.5-2006   《消费品使用说明 第5部分：玩具》

GB/T 28022-2021   《玩具适用年龄判定指南》

GB 14746-2006     《儿童自行车安全要求》

GB 19865-2005     《电玩具的安全》

GB/T 28711-2012    《无动力类游乐设施 秋千》

GB/T 27689-2011    《无动力类游乐设施 儿童滑梯》

GB/T 34272-2017    《小型游乐设施安全规范》

GB/T 34021-2017    《小型游乐设施 摇马和跷跷板》

GB/T 34022-2017    《小型游乐设施 立体攀网》

GB/T 23124-2008    《体操器械 体操垫》

GB/T 22868-2021    《篮球》

GB/T 22892-2019    《足球》

GB/T 9832-2007    《毛绒、布制玩具》

GB 6675.14-2014    《玩具安全 第14部分：指画颜料技术要求及测试方法》

GB/T 28489-2022   《乐器有害物质限量》

GB 24613-2009     《玩具用涂料中有害物质限量》

GB/T 28495-2012   《竹木玩具通用技术条件》

GB/T 30400-2013   《玩具填充物安全和卫生要求》

GB/T 26710-2011   《玩具安全 年龄警告图标》

GB/T 14252-2008   《机织地毯》

GB/T 43002-2023   《儿童家具 质量检验及质量判定》

DB32/T 4295-2022  《学校教室照明设计和质量评价规范》

DB32/T 4663-2024  《0~3岁婴幼儿托育服务规范》

《中华人民共和国学前教育法》（中华人民共和国主席令第34号）

《幼儿园工作规程》（中华人民共和国教育部令第39号）

《3-6岁儿童学习与发展指南》（教基二〔2012〕6号）

《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）

《幼儿园保育教育质量评估指南》（教基〔2022〕1号）

《幼儿园安全友好环境建设指南（试行）》

《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》（卫生部 教育部令第76号）

《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》（卫妇社发〔2012〕35号）

《生活垃圾分类制度实施方案》（国办发〔2017〕26号）

《教育部办公厅等六部门关于在学校推进生活垃圾分类管理工作的通知》（教发厅〔2018〕2号）

《国家卫生健康委办公厅关于印发空气污染（霾）人群健康防护指南的通知》（国卫办疾控函〔2019〕874号）

《实施强制性认证的玩具产品目录》（国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会2005年第198号公告）

《省政府办公厅关于转发省发展改革委省住房城乡建设厅江苏省生活垃圾分类制度实施办法的通知》（苏政办发〔2017〕136号）

《中共江苏省委 江苏省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的意见》（苏发〔2019〕19号）

《中华人民共和国动物防疫法》

《江苏省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》（苏教基〔2017〕22号）

《残疾人教育条例》（中华人民共和国国务院令 第674号）

- 附录三、江苏地区适宜栽种的植物品种例举

| 序号 | 种类 | 品种举例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草本、藤本 植物 | 太阳花、格桑花、紫茉莉、凤仙花、牵牛花、薰衣草、报春花、二月兰、雏菊、黄金菊、向日葵、栀子花、丁香、杜鹃、茉莉、牡丹、迎春花、郁金香、海棠、含羞草、薄荷等 |  |
| 2 | 木本植物 | 桂树、香樟、冬青树、竹子（毛竹）、松柏（雪松）、八角金盘、大叶黄杨、小叶黄杨、雪松、白皮松、荷花玉兰（广玉兰）、金边黄杨、山茶花、紫薇、樱花、梧桐树、毛白杨、银杏、蜡梅、紫荆桑葚、构树、国槐、垂丝海棠、茶树、矮紫薇（痒痒树）等 |  |
| 3 | 水生植物 | 沉水 | 金鱼藻、灯笼薇、水车前等 |
|  |  | 挺水 | 荷花、美人蕉、菖蒲等 |
|  |  | 浮叶 | 睡莲、荇菜、红菱等 |
|  |  | 漂浮 | 凤眼蓝、野菱、水鳖等 |
| 4 | 农作物 | 蔬菜类 | 西红柿、黄瓜、丝瓜、西瓜、冬瓜、茄子、南瓜、空心菜、辣椒、白菜、青菜、四季豆、生菜、花椰菜、胡萝卜、豆角、小葱、大蒜、香菜、莴苣、芥菜、菠菜、洋葱等 |
|  |  | 粮食经济作物类 | 马铃薯、棉花、红豆、黄豆、绿豆、芝麻、水稻、冬油菜、冬小麦、蚕豆、豌豆等 |
|  |  | 果树类 | 石榴树、枣树、葡 萄、桃 树、梨树、樱桃树、桑树、柿子树、橘树、枇杷树、杨梅等 |

- 附录四、江苏地区适宜饲养的动物品种例举

| 序号 | 种类 | 品种举例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 家禽类 | 鸡（贵妃鸡、乌骨鸡、珍珠鸡等）、鸭、鹅等 |
| 2 | 家畜类 | 羊、兔子、小香猪等 |
| 3 | 鸟 类 | 鹦鹉、鸽子等 |
| 4 | 宠物类 | 豚鼠、仓鼠等 |
| 5 | 昆虫类 | 蚕、蚂蚁等 |
| 6 | 水生动物 | 蝌蚪、金鱼、泥鳅、锦鲤、乌龟、螃蟹、米虾、螺蛳、河蚌等 |

- 附录五、托班（2-3岁）配备建议

一、环境与硬件

（一）基本家具

1.儿童桌椅：应配备符合国家儿童家具标准、适合2-3岁儿童人体工学的专用桌椅，边角及棱角均应做圆弧处理，其中座面高21CM、桌面高40CM，椅子重量不超过2KG。

2.儿童床铺：应配备稳固安全的儿童专用单人床，床体高度适宜，便于安全上下。

3.储物设施：应为每位在园儿童配备独立私人物品存储空间，班级活动区内应配备开放式、低矮的玩具柜与图书架，玩具柜高度与儿童身高相宜，不宜高于65CM。

（二）安全防护设施

1.地面防护：所有儿童活动区域地面须铺设环保、软质材料（如PVC地板或优质地垫），具备缓冲功能，有效防止儿童跌倒受伤。

2.门窗防护：所有活动室门必须安装防夹手装置；窗户须配备安全限位器及防护栏；区域内所有玻璃应采用安全防爆材质或加贴防爆膜。

3.电气安全：所有电源插座必须安装安全防护盖或保护门，电源线应敷设于线槽或隐蔽处，严禁裸露。

（三）生活卫生设施

1.洗手：应配备适合幼儿身高的专用洗手池，水龙头宜采用恒温或低温设计，并配备按压式或感应式皂液器。

2.如厕：应设置幼儿专用坐便器或儿童小便斗，并配备安全扶手。如厕区域须保证通风良好、易于清洁维护。

3.饮水：应配备儿童专用安全饮水设备，出水口高度适宜，可提供符合卫生标准的温凉饮用水。

（四）环境保障设施

1.采光与照明：室内须保障充足的天然采光，人工照明应符合国家相关标准，确保照度均匀、无频闪、无眩光。

2.通风与空气质量：应配备有效的机械通风系统，保持室内空气流通。根据气候条件配置冷暖空调设备，宜配备空气净化装置，确保室内温度适宜、空气质量符合卫生标准。

3.遮光与声环境：应安装可调节的遮光设施，满足儿童午睡需求。室内应采取适宜的吸音措施，控制环境噪声在合理范围内。

二、玩具与材料

（一）运动器械类

1.种类与功能：以配备具有攀、爬、滑、钻、荡等单一功能的运动器械为主。可适量配置3-4种功能组合的中、小型综合运动器械。

2.配备要求：器械高度不得超过1.5米，全园配置数量须满足20名儿童同时使用。严禁使用全封闭式滑梯与通道，严禁使用不锈钢材质，器械表面装饰物不得遮挡教师监管视线。

（二）运动玩具类

1.种类与功能：应配备用于发展钻、爬、跳、平衡、投掷等基本动作的综合运动玩具；不少于4种类型的球类玩具；以及不少于2种类型的无动力车辆玩具。

2.配备要求：综合运动玩具与球类数量须满足20名儿童同时使用；车辆类数量须满足10名儿童同时使用。所有运动玩具主体须为软质、安全材质，严禁配备带链条的自行车。

（三）角色扮演类

1.种类与功能：应配备体现多样性、反映日常生活的娃娃与动物填充玩具，以及主题场景设施。

2.配备要求：配备比例不低于生均2:1，材质须轻便、易整理、耐清洁消毒。

（四）建构类

1.种类与功能：应配备涵盖排列、接插、螺旋、穿编等多种结构的系列玩具。

2.配备要求：每班配备种类不少于4种，其中木质几何体积木为必备材料，数量须满足6名儿童同时建构。

（五）表演类

1.种类与功能：应配备用于角色扮演与艺术表演的系列玩具及儿童打击乐器。

2.配备要求：基本打击乐器单种数量须满足20名儿童同时使用，所有乐器音色须柔和，道具无安全隐患。

（六）美工类

1.种类与功能：应配备用于绘画、泥工等艺术创作的基础工具与材料。

2.配备要求：保证每位在园儿童人手一套。所有材料须符合国家安全标准，无毒、易清洗。

（七）益智类

1.种类与功能：应配备用于发展认知、数形、逻辑与手眼协调能力的系列玩具。

2.配备要求：每班配备智力玩具不少于4-6种，数形与测量玩具不少于3种，数量须满足10名儿童同时操作。

（八）视听类

1.种类与功能：应配备多种材质的图书、图片及适宜的声像、电子读物。

2.配备要求：配备种类应丰富、内容适宜，图书须圆角处理，电子设备音量须可控。

（九）科学探索材料

1.种类与功能：应配备满足儿童好奇心和动手能力的科学玩具及自然探索工具与材料。

2.配备要求：科学操作材料配备比例不低于生均4:1，严禁使用易碎、有毒、尖锐材料。

（十）生活与其他材料

1.种类与功能：应配备发展小肌肉的操作材料及安全的废旧物品。

2.配备要求：废旧物品使用前须彻底清洁消毒，排除安全隐患。重视自然与再生材料的使用，严禁使用有毒有害、易燃易爆材料。

- 附录六、图书配备建议

为托班、小班、中班、大班四个层次的年龄班配备图书需要遵循发展适宜性原则，图书必须符合幼儿的年龄特点、认知水平和兴趣，根据不同年龄段幼儿的认知、语言、情感和社交发展特点，确定图书的内容、语言、图画、情节、主题、类型，确定图书的投放数量。

幼儿园图书生均册数基本标准不低于5册，优质标准要达到10册以上。图书应逐年补充更新，基础标准每年新增生均0.5册，优质标准每年更新生均1册以上。

一、托班（2-3岁）

内容：认识周围世界，包括熟悉的人物、事物、生活常规等。

语言：语句简短，具有重复性、韵律性，多拟声词。

情节：没有情节或情节简单。

图画：色彩鲜明，背景简单，主体突出，单页单幅。

类型：硬纸板、布书等材质；触摸书、洞洞书、拉拉书、发声书、翻翻书等，鼓励孩子动手操作，用不同的感知觉去探索。

数量：基本标准3册，优质标准达到5-6册，班级图书区40-60册。该阶段幼儿处于“平行游戏”阶段，同一本书应配备3-5册复本，避免争抢。

二、小班（3-4岁）

内容：该阶段重在建立习惯与兴趣。具体包括生活习惯、基础情绪（高兴、生气、害怕）、爱与安全感、分享、问好与交往等。

语言：简单、重复的句式，语言富有节奏和韵律，朗朗上口。

图画：主体突出，背景开始出现一些简单的生活场景细节，单页单幅。

情节：故事结构简单，情节呈线性，单一且重复。

类型：以硬纸板或厚纸页为主，搭配部分触摸书、洞洞书、发声书，以及机关书等。

数量：生均基础标准4册，优质标准是6-8册，班级图书60-80册。单本复本可减少至1-2本。

三、中班（4-5岁）

内容：发展好奇心、想象力、探索欲。包括幻想故事、自然科学、情绪社交、简单科普等。家庭关系、友谊、分享、自然科普、简单的幻想故事。

语言：句子更长，句式更丰富，出现角色间的简单对话。构图细节增多，词汇量扩大，形容词和副词数量增多。

图画：细节增多，画面中藏有“彩蛋”供孩子发现。构图更艺术化，开始用多幅图来推进一个场景。单页双幅。

情节：情节变得清晰，有明确的起因、经过、结果，情节重复但略有变化。

类型：普通纸质绘本成为主流，机关书可以更复杂。增加无字书，让孩子自己讲述故事。

数量：生均基础标准5册，优质标准是8-10册，班级图书80-100册。

四、大班（5-6岁）

内容：支持更深入地思考和知识获取，注重幼小衔接。主题更具深度，涉及规则、责任、勇气、生命教育、文化差异、哲学启蒙（如公平、死亡、梦想）：题材广泛，包括民间故事、寓言、科普百科、儿童诗，社会规则、文化、生命哲学	友谊、生命教育等。

语言：篇幅增长，文字量明显增加，出现复杂的描述性语言和复合句。为幼小衔接做准备。

图画：画面信息量很大，富有层次和细节，隐性信息丰富，风格多样。单页多幅。

情节：情节更曲折，富有想象力和逻辑性。有转折、伏笔和悬念，存在多重发展线索。

类型：开始配备桥梁书（图文比例约1:1），增加知识性更强的科普百科全书。

数量：需要更大量的阅读材料。生均基础标准5册，优质标准是10-12册，班级图书总量100-120册。